BÁO CÁO THỰC HÀNH

GIAO TIẾP ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ NGOẠI VI

Tên bài thực hành:

THIẾT BỊ ĐẾM COUNTDOWN

Sinh viên thực hiện:

- Bùi Mạnh Đạt – 18032741

Ngày thực hiện: 16 /06 /2021

PHẦN I: Chuẩn đầu ra môn học : Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và biết sử dụng các thành phần trong hệ thống, thiết bị điện tử

  - Mô tả tóm tắt nội dung bài thực hành

Yêu cầu:

- Thiết bị sẽ đếm xuống từ giá trị cài đặt ban đầu (tối đa 99) về 00;

- Giá trị ban đầu này được cài đặt trên VS-C# (chỉ cho nhập số, tối đa 99, tối thiểu 9);

- Trên bảng điều khiển VS-C# có: 2 Led 7 đoạn hiển thị trên đó, 01 Button: START

- Khi nhấn START thì Led 7 đoạn trên bo và trên VS-C# cùng đếm xuống về 00, khi đã về 00 thì Led báo sáng 3 giây rồi tắt.

- Hiển thị giá trị đếm được lên màn hình LCD

Nội dung:

- Giao tiếp và điều khiển thiết bị ngoại vi thông qua Bluetooth giữa máy tính và vi điều khiển PIC18F4550

- Giao tiếp và điều khiển thiết bị ngoại vi thông qua Bluetooth giữa máy tính và Arduino Mega 2560

- Mô phỏng trên phần mềm Proteus

- Tạo giao diện điều khiển bằng Winform

- Xác định, liệt kê các linh kiện, thiết bị cần sử dụng.

- Vi điều khiển:

- PIC18F4550

- Adruino MEGA 2560

- Mạch giao tiếp USB – TTL : PL2303

- Linh kiện:

- Điện trở

- Led đơn

- Dây cắm

- Led 7 đoạn

  - Sơ đồ khối của bài thực hành.

- Vẽ sơ đồ khối.

Lled đơn

Lled 7 đoạn

LCD

Bluetooth

PIC 18F4550

hoặc

Adruino Mega 2560

PC, laptop….

Firmware

Hardware

Software

- Giải thích chức năng, nhiệm vụ từng khối.

- Software :

- Bảng điều khiển:

- Hiển thị, điều khiển, gửi/ nhận dữ liệu giữa PC với vi điều khiển thông qua bluetooth

- Nhập giá trị bắt đầu, hiển thị giá trị đếm thông qua LED 7 đoạn

- Firmware:

- Chương trình điều khiển

- Hardware: Thiết bị ngoại vi

- Gồm đầu ra: led đơn, led 7 đoạn, LCD 16x2

- Đầu vào: Dữ liệu gửi từ bảng điều khiển

- Thực hiện các chức năng từ PC xuống vi điều khiển thông qua bluetooth và truyền tín hiệu về vi điều khiển để gửi lên PC

PHẦN II: Chuẩn đầu ra môn học 2: Có khả sử dụng các phần mềm lập trình, mô phỏng

2.1. Khả năng sử dụng phần mềm mô phỏng, vẽ mạch - Proteus

Vẽ sơ đồ nguyên lý của mạch trong Proteus.

Hình 2.1: Sơ đồ nguyên lý proteus với PIC

Hình 2.2 Sơ đồ nguyên lý với Arduino

2.2. Khả năng sử dụng phần mềm lập trình Arduino

Hình 2.3: Lập trình trên Arduino IDE

2.3. Khả năng sử dụng phần mềm lập trình cho PIC - MikroC

Một hình ảnh chụp màn hình Full – có code trong phần mềm MikroC.

Hình 2.4: Lập trình trên mikcro C

2.4. Khả năng sử dụng phần mềm viết giao diện Visual Studio C#.

Hai hình ảnh chụp màn hình Full – code và giao diện  VS C#.

Hình 2.5: Lập trình C# trên Visual Studio

PHẦN III. Chuẩn đầu ra môn học 3: Có khả năng phân tích, thiết kế giải thuật và lập trình ứng dụng

3.1. Lưu đồ giải thuật cho Arduino hoặc PIC

Lưu đồ giải thuật cho Arduino.

Lưu đồ giải thuật cho PIC

3.2. Lập trình code cho Arduino hoặc PIC

Code adruino :

#include <LiquidCrystal.h>

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

LiquidCrystal lcd(35, 39, 27, 29, 31, 33);

#define max_count_ReceiveData 4

char ReceiveData;

char start_sign='@';

char end_sign ='&';

char start_Data, end_Data;

int receive_complete=0;

int count_ReceiveData = 0;

char buf_string_receive[max_count_ReceiveData];

int datachar1;

int dataint1;

int datachar2;

int dataint2;

int n = 0;

int A = 7;

int B = 6;

int C = 4;

int D = 3;

int E = 2;

int F = 8;

int G = 9;

int Aa = 23;

int Ba = 25;

int Ca = 16;

int Da = 17;

int Ea = 18;

int Fa = 19;

int Ga = 20;

// mã hex của led 7 đoạn

byte num0 = 0xC0;

byte num1 = 0xF9;

byte num2 = 0xA4;

byte num3 = 0xB0;

byte num4 = 0x99;

byte num5 = 0x92;

byte num6 = 0x82;

byte num7 = 0xF8;

byte num8 = 0x80;

byte num9 = 0x90;

int num[] = {num0 ,num1, num2, num3, num4, num5, num6, num7, num8, num9};

void on(byte num)

{

int result = bitRead(num, 0);

if (result == 1)

{

digitalWrite(A, HIGH);}

else

{

digitalWrite(A, LOW);}

result = bitRead( num, 1);

if (result == 1)

{

digitalWrite(B, HIGH);}

else

{

digitalWrite(B, LOW);}

result = bitRead( num, 2);

if (result == 1)

{

digitalWrite(C, HIGH);}

else

{

digitalWrite(C, LOW);}

result = bitRead( num, 3);

if (result == 1)

{

digitalWrite(D, HIGH);}

else

{

digitalWrite(D, LOW);}

result = bitRead( num, 4);

if (result == 1)

{

digitalWrite(E, HIGH);}

else

{

digitalWrite(E, LOW);}

result = bitRead( num, 5);

if (result == 1)

{

digitalWrite(F, HIGH);}

else

{

digitalWrite(F, LOW);}

result = bitRead( num, 6);

if (result == 1)

{

digitalWrite(G, HIGH);}

else

{

digitalWrite(G, LOW);}

}

void on2(byte num)

{

int result = bitRead(num, 0);

if (result == 1)

{digitalWrite(Aa, HIGH);}

else

{digitalWrite(Aa, LOW);}

result = bitRead( num, 1);

if (result == 1)

{digitalWrite(Ba, HIGH);}

else

{digitalWrite(Ba, LOW);}

result = bitRead( num, 2);

if (result == 1)

{digitalWrite(Ca, HIGH);}

else

{digitalWrite(Ca, LOW);}

result = bitRead( num, 3);

if (result == 1)

{digitalWrite(Da, HIGH);}

else

{digitalWrite(Da, LOW);}

result = bitRead( num, 4);

if (result == 1)

{digitalWrite(Ea, HIGH);}

else

{digitalWrite(Ea, LOW);}

result = bitRead( num, 5);

if (result == 1)

{digitalWrite(Fa, HIGH);}

else

{digitalWrite(Fa, LOW);}

result = bitRead( num, 6);

if (result == 1)

{digitalWrite(Ga, HIGH);}

else

{digitalWrite(Ga, LOW);}

}

void setup() {

pinMode(A, OUTPUT);

pinMode(B, OUTPUT);

pinMode(C, OUTPUT);

pinMode(D, OUTPUT);

pinMode(E, OUTPUT);

pinMode(F, OUTPUT);

pinMode(G, OUTPUT);

pinMode(10,OUTPUT);

pinMode(11,OUTPUT);

pinMode(Aa, OUTPUT);

pinMode(Ba, OUTPUT);

pinMode(Ca, OUTPUT);

pinMode(Da, OUTPUT);

pinMode(Ea, OUTPUT);

pinMode(Fa, OUTPUT);

pinMode(Ga, OUTPUT);

Serial3.begin(9600,SERIAL_8N1);

Serial.begin(9600);

lcd.begin(16,2);

}

void displays(int n,int x)

{

int countfrom = n * 10 + x;

for(int i = countfrom; i>=0; i--)// thay i = uint8_t

{

Serial3.println(i);

lcd.setCursor(7,0);

lcd.print(i);

int hc = i/10;

int dv = i%10;

on(num[hc]);

on2(num[dv]);

if( i == 0)

{

digitalWrite(11,HIGH);

delay(2000);

}

delay(1000);

digitalWrite(11,LOW);

}

n = 0;

}

void _send()

{

if( digitalRead(11) == 0)

{

n = Serial3.read();

Serial3.print("n = ");

Serial3.println(int(n));

}

}

void serialEvent3()

{

// Doc du lieu moi lan nhan

ReceiveData = Serial3.read(); // Du kieu duoc truyen vao theo tung byte moi lan uart_interrupt xay ra

// Kiem tra ki tu bat dau

if(ReceiveData == start_sign)

{

count_ReceiveData = 0;

start_Data = ReceiveData;

buf_string_receive[count_ReceiveData]= ReceiveData;

}

// Kiem tra ki tu ket thuc

if(ReceiveData == end_sign)

{

end_Data = ReceiveData;

buf_string_receive[count_ReceiveData]= ReceiveData;

}

// Kiem tra done giu lieu da day du dinh dang ket thuc va bat dau

if((start_Data == start_sign)&&( end_Data == end_sign))

{

receive_complete=1;

count_ReceiveData=0;

start_Data=NULL;

end_Data=NULL;

}

else

{

// Neu du lieu khong dung ki tu bat dau

if(buf_string_receive[0] != start_sign)

{

Clear_buf_string_receive();

count_ReceiveData = 0;

}

buf_string_receive[count_ReceiveData] = ReceiveData;

count_ReceiveData++;

if(count_ReceiveData == max_count_ReceiveData)// neu count > max --> xoa count = 0 but phan du tiep tuc cong tiep tu 0 + len

{

count_ReceiveData = 0;

receive_complete = 0;

Clear_buf_string_receive();

}

}

if(receive_complete == 1)

{

// chuyen doi kieu char thanh int

datachar1 = buf_string_receive[1];

dataint1 = datachar1 - 48;

datachar2 = buf_string_receive[2];

dataint2 = datachar2 - 48;

if(dataint1 >= 9)

{

if(dataint2 > 9 || dataint2 < 0)

{

//Serial3.println(dataint1);

displays(0,dataint1);

}

}

if(dataint1 >= 0 && dataint1 <= 9 && dataint2 >=0 && dataint2 <=9)

{

//Serial3.println(dataint1);

// Serial3.println(dataint2);

displays(dataint1,dataint2);

}

receive_complete = 0;

count_ReceiveData = 0;

Clear_buf_string_receive();

}

}

void Clear_buf_string_receive()

{

for(int i=0; i<=max_count_ReceiveData; i++)

{

buf_string_receive[i]=NULL;

}

}

void loop() { // Loops forever

lcd.setCursor(1,0);

lcd.print("Count: ");

}

Code PIC:

#define led_on  1

#define led_off 0

#define max_count_ReceiveData 10

#define len_code 5

// LCD pin

sbit LCD_RS at RA0_bit;

sbit LCD_EN at RA1_bit;

sbit LCD_D4 at RC0_bit;

sbit LCD_D5 at RC1_bit;

sbit LCD_D6 at RC2_bit;

sbit LCD_D7 at RD7_bit;

sbit LCD_RS_Direction at TRISA0_bit;

sbit LCD_EN_Direction at TRISA1_bit;

sbit LCD_D4_Direction at TRISC0_bit;

sbit LCD_D5_Direction at TRISC1_bit;

sbit LCD_D6_Direction at TRISC2_bit;

sbit LCD_D7_Direction at TRISD7_bit;

char txt1[] = "count: ";

char ReceiveData;

char buffer[5];

char buffer1[2];

int count = 0;

char led_on_code[] = "le_on";

char led_off_code[] = "le_off";

char start_sign = '@';

char end_sign = '&';

char count_ReceiveData = 0;

char buf_string_receive[max_count_ReceiveData];

char start_Data, end_Data;

char receive_complete = 0;

// Tao bang ma led 7 doan

const unsigned char led7segg[] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90};

int datachar1;

int dataint1;

int datachar2;

int dataint2;

void displays(int n,int x)

{

int countfrom = (n * 10 + x);

int i;

for( i = countfrom; i>=0; i--)

{

int hc = i/10;

int dv = i%10;

sprintf(buffer,"%d&",i);

UART_Write_Text(buffer);

sprintf(buffer1,"%d ",i);

Lcd_Out(1,1,txt1);

Lcd_Out(1,8,buffer1);

PORTD = led7segg[i/10];

PORTB = led7segg[i%10];

if (i == 0)

{

PORTB.RB7 = 0;

delay_ms(2000);

}

delay_ms(1000);

PORTB.RB7 = 1;

}

}

//chuong trinh xoa noi dung

void Clear_buf_string_receive(void)

{

unsigned char i;

//chuong trinh

for(i=0;i<max_count_ReceiveData;i++)

{

buf_string_receive[i] = '\0';

}

}

//chuong trinh ngat

void interrupt(void)

{

if(PIR1.RCIF == 1)

{

PIR1.RCIF = 0;

ReceiveData = UART_Read();

if(ReceiveData == start_sign)

{

count_ReceiveData = 0;

start_Data = ReceiveData;

buf_string_receive[count_ReceiveData]= ReceiveData;

}

// Kiem tra ki tu ket thuc

if(ReceiveData == end_sign)

{

end_Data = ReceiveData;

buf_string_receive[count_ReceiveData]= ReceiveData;

}

// Kiem tra done giu lieu da day du dinh dang ket thuc va bat dau

if((start_Data == start_sign)&&( end_Data == end_sign))

{

receive_complete=1;

count_ReceiveData=0;

start_Data= '\0';

end_Data= '\0';

}

else

{

// Neu du lieu khong dung ki tu bat dau

if(buf_string_receive[0] != start_sign)

{

Clear_buf_string_receive();

count_ReceiveData = 0;

}

buf_string_receive[count_ReceiveData] = ReceiveData;

count_ReceiveData++;

if(count_ReceiveData == max_count_ReceiveData)

{

count_ReceiveData = 0;

receive_complete = 0;

Clear_buf_string_receive();

}

}

if(receive_complete == 1)

{

// chuyen doi kieu du lieu char thanh int

datachar1 = buf_string_receive[1];

dataint1 = datachar1 - 48;

datachar2 = buf_string_receive[2];

dataint2 = datachar2 - 48;

if(dataint1 >= 9)

{

if(dataint2 > 9 || dataint2 < 0)

{

displays(0,dataint1);

}

}

if(dataint1 >= 0 && dataint1 <= 9 && dataint2 >=0 && dataint2 <=9)

{

displays(dataint1,dataint2);

}

receive_complete = 0;

count_ReceiveData = 0;

Clear_buf_string_receive();

}

}

}

void main()

{

unsigned char i = 0;

ADCON1 |= 0x0F;

CMCON  |= 7;

//cau hinh Port B

TRISD = 0x00;

PORTD = 0x00;

TRISB = 0x00;

PORTB = 0x80;

//cau hinh Port E

PORTE = 0x00; LATE = 0x00;

TRISE.TRISE1 = 0;

//cau hinh ngat

INTCON.INT0IF = 0;

INTCON.INT0IE = 1;

INTCON2.INTEDG0 = 1;

PIR1.RCIF = 0;

PIE1.RCIE = 1;

INTCON.GIE = 1;

INTCON.PEIE = 1;

UART1_Init(9600);

delay_ms(100);

Lcd_Init();

while(1);

}

3.3. Lập trình giao diện VS C#

Code giao diện điều khiển C# cho Arduino:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using System.IO;

using System.IO.Ports;

using System.Threading;

using System.Drawing;

namespace Led7segcountdown_winform

{

public partial class Form1 : Form

{

byte a;

byte hc, dv;

byte b;

string TransmitData = string.Empty;

string ReceiveData = string.Empty;

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

string[] ports = SerialPort.GetPortNames();

foreach(string port in ports)

{

comboBox_Comport.Items.Add(port);

}

}

private void comboBox_Comport_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

{

serialPort1.PortName = comboBox_Comport.Text;

}

private void button_Connect_Click(object sender, EventArgs e)

{

if(comboBox_Comport.Text == "")

{

MessageBox.Show(" Vui lòng chọn cổng COM", "Warning", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);

}

else

{

try

{

if(serialPort1.IsOpen)

{

MessageBox.Show(" Cổng COM đã được kết nối ", "Information", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

}

else

{

serialPort1.Open();

comboBox_Comport.Enabled = false;

textBox_status.BackColor = Color.Blue;

textBox_status.Text = "Connecting...";

}

}

catch(Exception)

{

MessageBox.Show(" Cổng COM đã được sử dụng . Vui lòng chọn COM khác", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

}

}

}

private void button_Dis_Click(object sender, EventArgs e)

{

try //

{

if (serialPort1.IsOpen)

{

serialPort1.Close();

comboBox_Comport.Enabled = true;

textBox_status.BackColor = Color.Red;

textBox_status.Text = "Disconnected";

button1.Enabled = true;

}

else

{

MessageBox.Show(" Cổng COM đã ngắt kết nối", "Information", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

}

}

catch (Exception)

{

MessageBox.Show(" Cổng COM đã được sử dụng. Vui lòng chọn COM khác", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

}

}

private void Data_receive(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)

{

CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;

button1.Enabled = false;

ReceiveData = serialPort1.ReadLine();

textBox3.Text = ReceiveData.ToString();

b = byte.Parse(textBox3.Text);

hc = (byte)(b / 10);

dv = (byte)(b % 10);

if (b == 0)

{

led7Segment1.LEDNumber = hc;

led7Segment2.LEDNumber = dv;

Led_State.BackColor = Color.Red;

Thread.Sleep(3000);

Led_State.BackColor = Color.LightYellow;

button1.Enabled = true;

}

led7Segment1.LEDNumber = hc;

led7Segment2.LEDNumber = dv;

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

try //

{

if (serialPort1.IsOpen)

{

a = byte.Parse(textBox1.Text);

if (a <= 99 && a >= 9)

{

TransmitData = "@" + a.ToString() + "&";

serialPort1.Write(TransmitData);

textBox2.Text = TransmitData;

}

else

{

MessageBox.Show("Vui lòng nhập số trong khoảng 9 - 99", "Information", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

}

}

else

{

MessageBox.Show(" Cổng COM chưa được kết nối. Vui lòng kiểm tra lại", "Information", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

}

}

catch (Exception)

{

MessageBox.Show(" Cổng COM đã được sử dụng. Vui lòng chọn COM khác", "Information", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

}

}

}

}

Code giao diện điều khiển C# cho PIC:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using System.IO;

using System.IO.Ports;

using System.Threading;

using System.Drawing;

namespace Led7segcountdown_winform

{

public partial class Form1 : Form

{

byte a;

byte hc, dv;

byte b;

string TransmitData = string.Empty;

string ReceiveData = string.Empty;

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

string[] ports = SerialPort.GetPortNames();

foreach(string port in ports)

{

comboBox_Comport.Items.Add(port);

}

}

private void comboBox_Comport_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

{

serialPort1.PortName = comboBox_Comport.Text;

}

private void button_Connect_Click(object sender, EventArgs e)

{

if(comboBox_Comport.Text == "")

{

MessageBox.Show(" Vui lòng chọn cổng COM", "Warning", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);

}

else

{

try

{

if(serialPort1.IsOpen)

{

MessageBox.Show(" Cổng COM đã được kết nối ", "Information", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

}

else

{

serialPort1.Open();

comboBox_Comport.Enabled = false;

textBox_status.BackColor = Color.Blue;

textBox_status.Text = "Connecting...";

}

}

catch(Exception)

{

MessageBox.Show(" Cổng COM đã được sử dụng . Vui lòng chọn COM khác", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

}

}

//serialPort1.Open();

}

private void button_Dis_Click(object sender, EventArgs e)

{

try //

{

if (serialPort1.IsOpen)

{

serialPort1.Close();

comboBox_Comport.Enabled = true;

textBox_status.BackColor = Color.Red;

textBox_status.Text = "Disconnected";

button1.Enabled = true;

}

else

{

MessageBox.Show(" Cổng COM đã ngắt kết nối", "Information", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

}

}

catch (Exception)

{

MessageBox.Show(" Cổng COM đã được sử dụng. Vui lòng chọn COM khác", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

}

}

private void Data_receive(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)

{

CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;//

button1.Enabled = false;

ReceiveData = serialPort1.ReadTo("&");

textBox3.Text = ReceiveData.ToString();

b = byte.Parse(textBox3.Text);

hc = (byte)(b / 10);

dv = (byte)(b % 10);

if (b == 0)

{

led7Segment1.LEDNumber = hc;

led7Segment2.LEDNumber = dv;

//

Led_State.BackColor = Color.Red;

Thread.Sleep(3000);

Led_State.BackColor = Color.LightYellow;

button1.Enabled = true;

}

led7Segment1.LEDNumber = hc;

led7Segment2.LEDNumber = dv;

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

try //

{

if (serialPort1.IsOpen)

{

a = byte.Parse(textBox1.Text);

if (a <= 99 && a >= 9)

{

TransmitData = "@" + a.ToString() + "&";

serialPort1.Write(TransmitData);

textBox2.Text = TransmitData;

}

else

{

MessageBox.Show("Vui lòng nhập số trong khoảng 9 - 99", "Information", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

}

}

else

{

MessageBox.Show(" Cổng COM chưa được kết nối. Vui lòng kiểm tra lại", "Information", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

}

}

catch (Exception)

{

MessageBox.Show(" Cổng COM đã được sử dụng. Vui lòng chọn COM khác", "Information", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

}

}

}

}

3.4. Biên dịch code và sửa lỗi.

Hình 3.1: Chương trình Arduino

Hình 3.2: Chương trình giao diện C#

Hình 3.3: Chương trình cho PIC18F4550 trên Mikro C

PHẦN IV: Chuẩn đầu ra môn học 4: Có khả năng lắp ráp, cân chỉnh các board mạch điện tử theo qui trình

4.1. Quy trình Mô phỏng và Test thực nghiệm

Các lệnh cấu hình module HC-05 mở chế độ slave

Vào chế độ command:

- AT : Kiểm tra đáp ứng

- AT+ORGL: Khôi phục về trạng thái ban đầu

- AT+NAME = HC05_slave: Đặt tên cho mô-đun

- AT+UART=115200,0,0: Thiết lập thông số truyền thông

- AT+RMAAD: Ngắt kết nối với các thiết bị đã bắt cặp

- AT+PSWD=1234: Đặt lại mật khẩu

- AT+ROLE=0: Đặt mô-đun ở vai trò Slave

- AT+RESET: Khởi động lại mô-đun

- Đáp ứng: OK

Biên dịch chương trình:

- Biên dịch chương trình và lấy file hex

- Chọn đường dẫn nạp file hex vào vi điều khiển trên proteus

- Chọn cổng COM 2 và tốc độ baudrate 9600

- Sử dụng phần mềm Virtual Serial Port Driver để tạo kết nối 2 COM ảo với nhau

Tiến hành mô phỏng:

- Chọn cổng COM: COM1

- Nhập giá trị bắt đầu

- Nhấn nút START trên bảng điều khiển:

- Bảng điều khiển gửi giá trị đếm xuống

- Hiển thị giá trị đếm được lên LED ma trận

- Hiển thị dữ liệu gửi đi trên textbox Data send

- Hiện thị dữ liệu trả về (nhận được) lên textbox Data receive

- Khi giá trị nhận được về 00 led status sáng 3s rồi tắt

- Hiển thị giá trị đếm ra led 7 đoạn trên mô phỏng

- Khi giá trị đếm về 00 hiện thị led thông báo trạng thái sáng 3s

4.2. Kết quả mô phỏng

Hình 4.1: Kết quả mô phỏng với Arduino mega

Hình 4.2: Kết quả mô phỏng với Arduino mega

Hình 4.3 : Kết quả mô phỏng với PIC18F4550

PHẦN V: Kết luận bài thực hành

- Kết quả mô phỏng đúng theo yêu cầu của đề bài